- ZY2678B水内冷绝缘电阻测试仪特点及指标

- 一、ZY2678B水内冷绝缘电阻测试仪主要特点

- 1.采用32位微控制器控制，全中文操作界面，操作方便。

- 2.输出电流大，(2500V下输出大于25mA),短路电流≧25mA。

- 3.高压发生模块采用全封闭技术，内部有保护电阻，安全可靠。

- 4.抗干扰能力强，能满足超高压变电站现场操作。

- 5.测试完毕自动放电，并实时监控放电过程。

- 6.适于测量水内冷发电机的绝缘电阻、吸收比（R60S/R15S）和极化指数（R10min/R1min）。

- 7.测试高压为2500V/5000V。

- 8.自动对水极化电势进行补偿调节。机座与汇水管间的电阻小至10kΩ也可保证测量准确度。

- 9.输出功率大，线路对汇水管间的负载电阻可低至100kΩ(2500V)/150kΩ（5000V）绝缘电阻测量可低至1MΩ(2500V)/2MΩ(5000V)。

- 10.绝缘电阻值用模拟进度条指示，能直观无延时的观察容性试品的测试过程。对数刻度，示值跳动小，读数方便。

- 11. 数字显示采用3 1/2 LCD数字表。

- 12.LCD计时器显示测试时间，并以0～32分钟周而复始循环显示其分、秒。每隔15秒蜂鸣响一次。

- 13. 可自动测量和记忆R15S、R60S、R10min、吸收比和极化指数，供测试完成时复核、读取。

- 14.具备自动对水极化电势进行补偿调节功能。

- 二、ZY2678B水内冷绝缘电阻测试仪主要技术性能

- 准确度：±(5%+5字)           测量范围：0.1M～200GΩ

- 显示方式：数字和模拟进度条双显。 温度测量：-25℃～125℃

- 试验电压范围：2.5KV，5.0KV

- 短路电流：≧25mA   测量时间：1分钟～10分钟（与测量方式有关）

- 充电电源：180～270VAC  ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电)

- 工作环境：温度-10～40℃，相对湿度20～80％。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!