RXG20-1型线绕电阻器技术特点

RXG20-1型线绕电阻器具有功率大耐过载能力强耐电压高瓷管耐压50000V,在使用中电流,电阻值稳定,结构紧凑,安装方便。

优点：噪声小，不存在电流噪声和非线性。温度系数小，稳定性好，精度可达到0.5%—0.05%，可用于高频

缺点：高频特性差

阻值范围：1欧—5兆欧

额定功率：0.125w—500w

该产品是用电阻丝绕在绝缘骨架上再经过绝缘封装处理而成的一类电阻器，如图所示，电阻丝一般采用一定电阻率的镍铬、锰铜等合金制成，绝缘骨架一般采用陶瓷、塑料、涂覆绝缘层的金属骨架。具有温度系数小，精度较高的特点。在电阻器中，有一种用陶瓷做骨架，在电阻器的外层涂釉或其他耐热并且散热良好的绝缘材料的大功率线绕电阻器，这种电阻器的特点是耗散功率大，可达数百瓦，主要用作大功率负载，能工作在150℃~300℃温度的环境中。

在中，还有一种可调，它是在线绕的外面装有可移动的卡环作为接触引出端，在釉（漆）层上面留有狭长的窗口，露出绕线接触道，卡环通过触点在接触道上移动就可以调节阻值，所以是一种可变电阻器。常见的有被釉线器和涂漆电阻器两种。

ZB1 ZB2 ZB3 ZB4板型线绕电阻器应用特点

ZB1 ZB2 ZB3ZB4板型线绕电阻器是用镍铬、康铜或新康铜合金丝绕于瓷质平板上构成，该电阻阻值稳定，功率大。广泛用于低频交流电路中作电压、电流调节。并可作为电阻元件串联组成系列电阻器用于电动机、起动、制动与调速用途。

主要性能指标

| 型号 | 电阻阻值(Ω) | 额定电流(A) | 型号 | 电阻阻值(Ω) | 额定电流(A) | 型号 | 电阻阻值(Ω) | 额定电流(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZB1-0.2 | 0.2 | 43 | ZB2-21.6 | 21.6 | 4.0 | ZB4-1.14 | 1.14 | 19.9 |
| ZB1-0.25 | 0.25 | 38 | ZB2-27.6 | 27.6 | 3.5 | ZB4-1.4 | 1.4 | 17.7 |
| ZB1-0.35 | 0.35 | 32 | ZB2-37 | 37 | 3.1 | ZB4-1.85 | 1.85 | 15.4 |
| ZB1-0.4 | 0.4 | 29 | ZB2-48 | 48 | 2.7 | ZB4-2.5 | 2.5 | 15.4 |
| ZB1-0.5 | 0.5 | 26 | ZB2-68 | 68 | 2.3 | ZB4-3.5 | 3.5 | 11.2 |
| ZB1-0.66 | 0.66 | 23 | ZB2-96 | 96 | 1.9 | ZB4-4.5 | 4.5 | 10.1 |
| ZB2-0.7 | 0.7 | 22.3 | ZB2-140 | 140 | 1.6 | ZB4-5.6 | 5.6 | 8.9 |
| ZB2-0.9 | 0.9 | 19.9 | ZB2-188 | 188 | 1.4 | ZB4-7.5 | 7.5 | 7.7 |
| ZB2-1.1 | 1.1 | 17.7 | ZB2-260 | 260 | 1.2 | ZB4-10 | 10 | 6.6 |
| ZB2-1.45 | 1.45 | 15.4 | ZB3-0.25 | 0.25 | 42 | ZB4-15 | 15 | 5.4 |
| ZB2-1.95 | 1.95 | 13.8 | ZB3-0.32 | 0.32 | 37 | ZB4-23 | 23 | 4.4 |
| ZB2-2.8 | 2.8 | 11.2 | ZB3-0.35 | 0.35 | 35 | ZB4-35 | 35 | 3.5 |
| ZB2-3.5 | 3.5 | 10.1 | ZB3-0.4 | 0.4 | 32 | ZB4-47 | 47 | 3.1 |
| ZB2-4.4 | 4.4 | 8.9 | ZB3-0.5 | 0.5 | 29 | ZB4-60 | 60 | 2.7 |
| ZB2-5.8 | 5.8 | 7.7 | ZB3-0.6 | 0.6 | 26 | ZB4-86 | 86 | 2.3 |
| ZB2-8.0 | 8.0 | 6.6 | ZB3-0.8 | 0.8 | 23 | ZB4-122 | 122 | 1.9 |
| ZB2-12 | 12 | 5.4 | ZB3-1.2 | 1.2 | 19 | ZB4-178 | 178 | 1.6 |
| ZB2-18 | 18 | 4.4 | ZB4-0.9 | 0.9 | 22.3 | ZB4-330 | 330 | 1.2 |

应用领域

线绕电阻器和有载调压都是指的变压器分接开关调压方式,区别在于无励磁调压

开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路，故调档时必须使变压器停电。因此一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的变压器。而有载分接开关则可带负荷切换档位，因为有载分接开关在调档过程中，不存在短时断开过程，经过一个过渡电阻过渡，从一个档转换至另一个档位，从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。一般用于对电压要求严格需经常调档的变压器。 大多数变电站是户外空气绝缘变电站，变电站内，所有一次设备按照主结线的连接要求各自独立敞开布置，控制和保护装置绝大多数布置在控制室内，因此这种变电站占用土地面积大、环境效果差、可靠性低、运行和维修成本高。气体绝缘金属封闭变电站即GIS变电站与户外空气绝缘变电站相比，可靠性高、使用寿命长，但其一次投资成本高。正在研究和开发的一种新型的变电站——现代紧凑型变电站,综合了这2种变电站的优点。以下将从技术经济优化出发，讨论现代紧凑型变电站及其基于现代微机、光电、通信技术的一次和二次设备集成技术，并分析这种变电站所产生的技术经济效益。

BX7D系列单管手推式滑线变阻器技术特点

BX7D系列单管手推式滑线变阻器采用经过氧化绝缘处理的康铜丝，密绕于瓷管上，并固定于金属保护支架上，通过接触系统的导电电刷，在康铜丝表面移动，以达到改变阻值的大小。

单管手推式滑线变阻器/电阻箱是一种可以调节电阻大小并且能够显示出电阻阻值的变阻器。它与滑动变阻器比较，滑动变阻器不能表示出连入电路的电阻值，但它可以连续改变接入电路中的电阻。电阻箱能表示出连入电路中的阻值大小，但阻值变化是不连续的· 但没有滑动变阻器值变化准。

单管手推式滑线变阻器/电阻箱的使用

使用时，把两个接线柱接入电路（两接线柱不分正负极），调节旋盘就能得到0~××××××欧（通常为9999.9欧）之间的任意阻值。（通常顺时针方向转动旋盘）各旋盘对应的指示点的示数乘以面盘上标出的倍数，然后加在一起，就是接入电路的阻值。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!